山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 齐鲁制药有限公司生物医药产业园3100单元真核原液车间扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济南高新区旅游路8888号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 柳汝亮 |  | 联系电话 |  |  | 0531-55821224 |  |
| 项目性质 | 新建R 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张放 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）R |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200577 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200260 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | A01（P）14100921 |  |  |
|  | 程虎 | 副主任技师 |  |  | A01（J）12200028 |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测情况： 经检测，本项目工作场所空气中氢氧化钠、盐酸、乙酸等有毒物质的检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的要求。噪声强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中的要求。 防护设施设置情况如下： 防毒设施/措施 （1）培养基和缓冲液的称量选取专用的称量柜，设有负压称量罩；固体原辅料在称量柜下开袋，分装到不锈钢桶中，然后再到使用岗位投料。 （2）培养基等物料投料都采用密闭投料的方式，小桶和不锈钢配液罐密闭对接，控制粉尘发散。为接触粉尘岗位员工配备相应的个人防护用品如防尘毒口罩等。 （3）对有毒有害物质的储存和使用装置采取密闭化处理，存在和使用化学有害物的反应罐、配液罐等系统，全部采取密闭化操作的方式，以尽可能控制运输和生产过程中发生跑、冒、滴、漏现象。 （4）生产车间为全封闭设置，严格按照 GMP 车间要求设置，采用无菌化生产，设置中央空调净化装置，集中进风、送风，进风和送风均采用多级高效过滤装置过滤。 防噪声设施/措施 （1）本项目选用了低噪声设备，设备选用配套低噪声机泵等。 （2）制冷机房设置在地下一层，设置基础减振。 （3）冷水机组、空压机设备间及有较大噪声的房间均做隔声降噪处理，设置吸声吊顶、吸音墙面、隔声门、窗。 （4）对产生噪声的冷水机组、空压机、冷却水泵、冷却塔，生产车间空调器、通风机等设备均采取消声、减振、隔振措施，设备接管采用柔性联接。 （5）空调机房围护结构和内墙表面做隔声和吸声处理，门采用防火隔音门。空调系统设有消声器，采用低速送风方式控制噪声。新排风口均设置消声百叶，尽量减少声源对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 《控制效果评价报告》及职业病防护设施竣工验收按专家组及专家个人意见修改、整改后经专家组签字通过，企业留档。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 经专家组长确认，评审（验收）意见已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张放                        制表日期： 2021.8.10