山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害预评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：中石化新疆新春石油开发有限责任公司 地理位置：新疆维吾尔自治区克拉玛依市境内的前山涝坝镇， 联 系 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：春风油田1号注汽站烟气治理工程职业病危害预评价 项目简介：春风油田现有5座燃煤注汽站，2010-2012年建成1号（排601北区）、2号（排601中区）、3号（排601南区北部）和4号（排601南区南部）注汽站，2014年建成5号（排601-20）注汽站。 2010至2012年建成的1-4号注汽站，采用48t/h链条炉排燃煤注汽锅炉。以上4座注汽站设计时均执行当时的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）采用多管除尘器和冲击式水浴脱硫除尘器，满足二类区第Ⅱ时段标准（颗粒物达标排放浓度小于200mg/Nm3，二氧化硫排放浓度小于900mg/Nm3，氮氧化物排放不做要求）。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张志虎 | 副研究员 | A01（P）12200253 |
|  | 程 虎 | 副主任技师 | A01（J）12200028 |
|  | 宋利群 | 助理研究员 | A01（J）12200048 |
|  | 门金龙 | 副主任技师 | A01（P）12200275 |
| 现场调查及采样时间 |  |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 |  |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 本项目主要存在的职业病危害因素包括:矽尘、石灰石粉尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、尿素、噪声、高温和工频电场等 对类比对象工作场所空气中矽尘、石灰石粉尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氨水等6种化学有害因素浓度进行了检测，以 上物质的检测结果均低于职业卫生接触限值。 工作场所噪声测量结果表明引风机、空压机、鼓风机、氧化风机等设备的噪声强度较大，最大值为93.0 dB(A)，应加强巡检作业过程中的个体防护。值班室的测量结果符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中关于非噪声工作地点噪声声级的设计要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 该项目为烟气治理工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），该项目为环保项目，属于N7722（大气污染治理），在《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》中列入“六、水利、环境和公共设施管理业（一）生态保护和环境治理业-4、环境卫生管理”，并根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》和《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》的有关规定，经综合判定该项目属于“职业病危害较重的建设项目”。 该项目建成投产后存在的职业病危害因素是：矽尘、石灰石粉尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声、尿素、高温和工频电场等。根据类比企业职业卫生调查和工程分析，该项目以上有毒有害物质在正常生产状况下可有效控制。在正常生产条件下岗位工人接触以上危害因素浓度/强度，低于职业卫生接触限值。 二、建议 防毒措施：生产设备在外协大修时包含电焊及油漆作业，存在电焊烟尘、锰及其化合物、电焊弧光、苯、甲苯、二甲苯等危害。生产设备检维修现场作业时，现场必须开放通风、排风设施；工人严格按照操作规程规定进行作业，并做好个体防护。 该项目新建脱硝装置，存在尿素等化学毒物危害，除尘脱硫工应补充防毒面具等个体防护用品的配备。建议配备3M6200型过滤式防毒面具，滤毒盒选用6004滤毒盒。 拟建项目可行性研究报告中未涉及警示标识和中文警示说明，应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）完善设计 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 《预评价报告》按照专家组意见进行修改，建议修改后通过。 |  |  |