山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 裕龙岛炼化一体化项目（一期）职业病危害预评价报告(公辅部分) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省烟台市龙口市环渤海地区的出海口的裕龙岛 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 姚婕 |  | 联系电话 |  |  | 13808286723 |  |
| 项目性质 | 新建 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张士怀 |  |  | 联系电话 |  |  | 13953192812 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210252 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210253 |  |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  |  | 鲁P20210265 |  |  |
| 项目主要建设内容： 序号; 项目; 工程内容; 备注. 1; 煤气化制氢联合装置; 煤气化装置、合成气变换及热回收装置、酸性气脱除装置、制冷装置、氢提纯装置、1#、2#1万吨/年硫磺回收及尾气处理装置; 新建. 2; 动力中心; 6台高温高压锅炉及5台抽汽背压式机组; 新建. 3; 海水取水及排水设施; 公用工程区海水取水、化工区1#海水取水、化工区2#海水取水; 新建. 4; 给排水及消防; 公用工程区给水及消防加压泵站、给水及消防加压泵站、闭式循环水、开式循环水场、雨水监控及事故水池等; 新建. 5; 化工固体产品包装及仓库; 聚烯烃包装及仓库（一）、聚烯烃包装及仓库（二）、聚烯烃包装及仓库（三）、聚烯烃包装及仓库（四）、ABS包装及仓库，5个单元的包装车间; 新建. 6; 资源综合利用中心; 危废填埋、焚烧、危险废物暂存间; 新建. |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测： 评价单元; 岗位; 职业病危害因素; 类比检测数据; 预期接触水平. CME（mg/m3）; CSTE/C短时间（mg/m3）; CTWA（mg/m3）. 煤气化制氢联合装置; 煤气化工; 硫化氢; ＜0.53; -; -; 低于10%职业接触限值. 一氧化碳; -; ＜0.16~6.42; 0.043; 低于10%职业接触限值. 二氧化碳; -; 786.9~1024.8; 770.0~776.9; 低于10%职业接触限值. 氨; -; 0.18~0.31; 0.01~0.05; 低于10%职业接触限值. 噪声; 87.9dB（A）; 超标. 高温; 29.7℃; 超标. 渣水处理工; 氢氧化钠; 0.03~0.05; -; -; 低于10%职业接触限值. 合成气变换工; 硫化氢; ＜0.7; -; -; 低于10%职业接触限值. 一氧化碳; -; 1.3~4.2; 0.9; 低于10%职业接触限值. 二氧化碳; -; 1190~2873.5; 1967; 低于50%职业接触限值. 氨; -; 0.18~0.31; 0.01~0.05; 低于10%职业接触限值. 噪声; 82.8dB（A）; 低于接触限值. 高温; 27.6℃; 低于接触限值. 酸性气脱除工; 一氧化碳; -; ＜0.16~6.42; ＜0.16~6.42; 低于10%职业接触限值. 甲醇; -; ＜3.33~13.53; ＜3.33~13.53; 低于10%职业接触限值. 硫化氢; ＜0.53; -; -; 低于10%职业接触限值. 氨; -; 0.18~0.31; 0.18~0.31; 低于10%职业接触限值. 噪声; 82.2dB（A）; 低于接触限值. 硫回收及尾气处理工; 氮氧化物; -; 0.02~0.03; 0.003; 低于10%职业接触限值. 硫化氢; ＜0.7~0.8; -; -; 低于10%职业接触限值. 二氧化硫; -; ＜0.27; ＜0.27; 低于10%职业接触限值. 氨; ＜0.7~0.8; 0.18~0.31; 0.01~0.05; 低于10%职业接触限值. 动力中心; 汽机巡检工; 煤尘（呼尘）; -; 0.73~1.07; 0.31~0.59; 低于接触限值. 噪声; 94.4 dB（A）; 86.8 dB（A）; 超标. 一氧化碳; -; 0.13~0.25; -; 低于10%职业接触限值. 锅炉集控巡检工; 煤尘; -; 0.29~0.93; 0.19~0.73; 低于接触限值. 一氧化碳; -; 0.13~0.38; 0.05~0.10; 低于10%职业接触限值. 二氧化硫; -; ＜0.2; ＜0.2; 低于10%职业接触限值. 氮氧化物; -; 0.06~0.10; 0.07~0.09; 低于10%职业接触限值. 噪声; -; 94.2 dB（A）; 90.6 dB（A）; 超标. 高温; 29.5~31.8℃; 低于接触限值. 脱硫巡检工; 矽尘; -; 0.29~0.93; 0.27~0.48; 低于50%职业接触限值. 石灰石粉尘（呼尘）; -; 0.32~0.81; -; 低于10%职业接触限值. 一氧化碳; -; 0.13~0.50; 0.09~0.11; 低于10%职业接触限值. 二氧化硫; -; ＜0.2; ＜0.2; 低于10%职业接触限值. 氮氧化物; -; 0.00~0.09; 0.07.09; 低于10%职业接触限值-. 噪声; -; 86.3 dB（A）; 80.8 dB（A）; 低于接触限值. 高温; 28.3~32.2℃; 低于接触限值. 海水取水及排水; 外操工; 噪声; -; -; -; -. 给排水及消防; 外操工; 盐酸; ＜0.2; -; -; 低于10%职业接触限值. 硫酸; -; ＜0.3; ＜0.3; 低于10%职业接触限值. 噪声; -; 57.6~81.2 dB（A）; 74.8~76.4 dB（A）; 低于接触限值. 化工固体产品包装及仓库; 包装工、叉车工; 聚丙烯粉尘; -; 1.0~1.1; 0.1; 低于10%职业接触限值. 聚烯烃粉尘; -; 0.5~4.1; 0.2~0.7; 低于10%职业接触限值. ABS粉尘; -; 0.73; 0.29; 低于10%职业接触限值. 噪声; -; 81.1~93.3 dB（A）; 82.6~88.3 dB（A）; 超标. 资源综合利用中心; 固废焚烧外操工、提升机上料工; 其他粉尘; -; 0.70; 0.38; 低于10%职业接触限值. 正己烷; -; -; -; -. 苯; -; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 甲苯; -; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 二甲苯; 106.1; 17.6; 超标. 苯乙烯; 3.4; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 一氧化碳; -; 0.00~0.21; 0.01; 低于10%职业接触限值. 镍及其无机化合物; ＜0.01; ＜0.01; 低于10%职业接触限值. 钼及其化合物; -; -; -; -. 氯化氢; 1.1; -; -; 低于10%职业接触限值. 活性炭粉尘; -; -; -; -. 二氧化硫; -; ＜0.3~0.5; 0.16; 低于10%职业接触限值. 氨; -; ＜0.3~0.5; 0.17; 低于10%职业接触限值. 氮氧化物; -; 0.08~0.12; 0.08; 低于10%职业接触限值. 氢氧化钠; ＜0.005; -; -; 低于10%职业接触限值. 氰化物; ＜0.01; -; -; 低于10%职业接触限值. 氟化物; -; ＜0.014; ＜0.014; 低于10%职业接触限值. 噪声; -; -; 84.2 dB（A）; 低于接触限值. 高温; 35.6℃; 超标. 废液焚烧外操工; 氨; -; ＜0.3~0.5; 0.17; 低于10%职业接触限值. 二氧化硫; -; ＜0.3~0.5; 0.16; 低于10%职业接触限值. 氮氧化物; -; 0.08~0.12; 0.08; 低于10%职业接触限值. 甲苯; -; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 乙苯; -; 19.3; 0.4; 低于50%职业接触限值. 苯乙烯; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 甲醇; -; ＜0.8; ＜0.8; 低于10%职业接触限值. 噪声; -; 83.9 dB（A）; 低于接触限值. 高温; -; -. RTO炉外操工; 二氧化硫; -; ＜0.3~0.5; 0.16; 低于10%职业接触限值. 氮氧化物; -; 0.08~0.12; 0.08; 低于10%职业接触限值. 氨; -; ＜0.3~0.5; 0.17; 低于10%职业接触限值. 苯; -; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 甲苯; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 二甲苯; 0.5; ＜0.4; 低于10%职业接触限值. 噪声; -; 95.5 dB（A）; 85.2 dB（A）; 超标. 高温; 33.8℃; 超标. 危废库管理员、叉车司机; 活性炭粉尘; -; -; -; -. 氧化铝粉尘; -; -; -; -. 镍及其化合物; -; ＜0.01; ＜0.01; 低于10%职业接触限值. 钼及其化合物; -; -; -; -. 苯乙烯; ＜0.1; ＜0.1; 低于10%职业接触限值. 甲苯; 8.4; 1.2; 低于10%职业接触限值. 防护设施设置情况： 1）总控制原则 本项目从原料的输入、加工、直至产品的输出，所有可燃物料始终密闭在各类设备和管道中。本项目装置加工过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。 2）防烃类及其他低毒物质 拟建工程工作场所存在的烃类气体、甲苯、二甲苯、二甲苯、苯乙烯等属于有毒物质。为防止这些有毒物料毒害操作人员，这些物料的输送、加工和使用均密闭进行，连接处采用可靠的密封措施，减少不必要的采样点，采样器根据情况选用相应的密闭采样，废样品有回收措施。安全阀启跳后的排空气接入放空管网，液体排入地下污油总管。泵的排放管线接入地下污油罐。 3）防苯中毒 对含苯的物流，设置密闭循环采样；对含苯浓度较高的工艺介质泵采用屏蔽泵及双端面密封泵，以防苯的泄漏。物料的输送、加工和使用均密闭进行，连接处采用可靠的密封措施，在正常的生产过程中操作人员不和这些物料直接接触。 4）防苯乙烯 整个装置采用管道化、自动化生产，最大限度的避免工作人员接触到有毒有害物料。在可能出现或聚集有毒气体的场所安装有毒气体报警器，为外操人员配备便携式有毒气体检测仪。 5）防氨、CO、NOX、H2S中毒 为防止有毒气体的泄漏，除采取必要的密封措施和联锁保护外，凡有氨、CO、NOX、H2S可能泄漏和积聚的场所设有固定式气体检测报警器。为外操人员配备便携式有毒气体检测仪，随时监测作业环境，设备检修和事故处理时，操作人员需配戴防毒用具，并严格按安全规定进行操作。危险区设有安全警示牌。在装置明显处设置风向标。 6）煤气化制氢联合装置 （1）煤气化装置生产设备密闭化、管道化和自动化运行； （2）作业人员以巡检为主，减少作业人员接触有毒化学物质的机会：采用质量、密闭性及连接良好的设备、管道、阀门及管件；为防止有害物的外逸尽量采用负压操作； （3）对管道和阀门合理设置和选用支吊架，增加强度和刚度．加设保温层，防止和减少由于振动、漏气等原因产生的噪声。 （4）在值班室或者集控室内设置空调系统。 3）动力中心 （1）原煤输送及储存单元设有除尘系统； （2）为防止制粉系统向外漏粉，中速磨煤机的密封系统采用集中密封系统，每炉设2台密封风机，1台运行，1台备用； （3）每台锅炉按设置1台双室三电两袋高效电袋除尘器； （4）除灰系统拟采用正压浓相气力输送系统将电除尘器灰斗、省煤器灰斗中的干灰直接集中于灰库，灰库中的灰装车外运； （5）干式排渣机排出的渣经过碎渣机破碎后，进中转渣仓，每台渣仓下设置1台汽车散装机和1台加湿搅拌机，加湿后排出； （6）煤仓层原煤斗设置机械除尘及干雾抑尘系统； 4）化工固体产品包装及仓库 （1）产品通过全自动FFS包装线进行包装、码垛、套膜，仓库采用自动化立体储存方式，通过智能化管理系统控制，集自动入库，智能化储存管理和自动化出库于一体； （2）包装线设有除尘设施； （3）仓库设置有机械通风设施。 5）资源综合利用中心 入库储存的危废应在卸出装置前要求进行预处理，脱除粘附的有机物后方可入库；入库废物应为袋装（固体）、桶装（液体）包装，以免泄漏；不相容的废物应分别包装；装有危废的容器或包装袋应粘贴符合标准的分类标签；可燃危险废物和不可燃的危险废物分区域储存，并由实体墙分隔开；库内可燃危险废物储存区墙体下部局部自然通风，并同时设置可燃和有毒气体检测器；库房内采用防爆叉车码垛。 |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 本项目建设期施工过程中存在的主要职业病危害因素包括粉尘 (矽尘、电焊烟尘、锰及其化合物、粘土粉尘、水泥粉尘、木粉尘、 岩棉粉尘等)、有毒有害化学物(氮氧化物、一氧化碳、三硝基甲苯、 沥青烟、煤焦油、甲醛、甲苯二异氰酸酯、臭氧等)、物理因素(噪声、高温、振动、工频电场、电离辐射、紫外辐射等)。 本项目投产运行过程中正常生产条件下工作场所存在的职业病危害因素有:生产性粉尘（煤尘、矽尘、石灰石粉尘、活性炭粉尘、聚丙烯粉尘、其他粉尘）、有毒有害化学物（苯、甲苯、二甲苯、正己烷、苯乙烯、氨、硫化氢、甲烷、甲基二乙醇胺、氧硫化碳、丙烯、一氧化碳、二氧化碳、氰化物、氮氧化物、二氧化硫、氢氧化钠、甲醇、硫酸、次氯酸钠、盐酸、镍及其无机化合物、钼及其化合物、二恶英等）及物理因素（噪声、高温、低温）。 本项目可研报告中针对项目投产后生产过程中生产性粉尘、有毒 有害化学物、噪声、高温采取的防护措施较为合理可行。结合类比调 查分析，本项目可能产生或存在的职业病危害因素经采取有效防护措 施后，职业病危害因素浓度（强度）能达到职业接触限值要求。本项目生产工艺技术先进、成熟，生产设备布局合理。其总体布局、生产工艺和设备布局方面符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关规定；建筑卫生学、卫生辅助用室、职业病危害防护设施、个人使用的职业病危害防护用品、应急救援及职业卫生管理等方面在结合本报告书补充措施完善后，符合相关标准、规范要求。 综上所述，本评价报告认为裕龙岛炼化一体化项目（一期）在切 实落实可研报告中拟采取的各项职业病危害控制措施，同时结合本评 价报告书提出的补充措施进一步完善设计，确保职业卫生专项资金的 投入，将各项职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等国家职业卫生标准要求后，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可基本得到控制，该项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规及标准、规范的要求。 2021年9月28日，建设单位组织了专家评审，评审结论：按照专家组意见及专家个人意见修改，修改后通过。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2021YP0011的正式稿。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张普                        制表日期：2021年11月4日