山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 济南金捷能源有限责任公司济阳济北开发区综合站 工作场所职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济阳县济北开发区北新国道220线与省道248线交叉口西南角 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 庞尚涛 |  | 联系电话 |  | 13864025589 |
| 项目负责人 | 宋利群 |  | 联系电话 |  | 18560086287 |
| 公示信息类别 | 定期检测☑ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 宋利群 | 助理研究员 |  | A01（P）15101393 |  |
|  | 万纯新 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-040 |  |
| 项目主要内容： 对济南金捷能源有限责任公司（济阳济北开发区综合站）正常生产过程中存在于上述工作场所的职业病危害因素的浓度（或强度）进行检测。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本次职业病危害因素包括：甲烷、丙烷、戊烷、噪声。 防护设施设置情况：主要生产设备露天布置，在生产装置设置有固定式可燃气体报警仪，工人巡检过程中佩戴便携式可燃气体报警仪，产生噪声的设备单独布置。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 本次检测了各工种戊烷的时间加权平均浓度和工作场所戊烷的短时间接触浓度，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）要求。 检测了各工种的个体接触噪声强度和站控室、调压装置等场所或设备的噪声强度。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）限值要求。 建议用人单位： (1)做好门站输气管道检维修时的个体防护； (2)加强对作业人员使用的劳保用品监督管理。 |  |  |  |  |  |

制表人：万纯新                           制表日期：2020年9月8日