山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害预评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：日照港股份有限公司 地理位置：日照港岚山港区 联 系 人：王凯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：日照港岚山港区岚南#11泊位自动化堆场陆域形成工程职业病危害预评价报告书 项目简介：本工程建设单位为日照港股份有限公司。运营单位为日照港股份有限公司岚山装卸分公司。随着港口吞吐量快速增长和船舶大型化的发展趋势，南作业区码头和堆场能力严重不足问题日益突出，已建 #11泊位后方堆场面积不足已不能满足其码头前沿泊位通过能力的要求， 需要在其后方补充足够的陆域面积供堆存货物使用，以缓解安全生产压力。根据日照港总体规划和南作业区现有及在建泊位情况，结合货物流量、流向预测及本工程自然条件，建设规模为形成陆域东西向长约 1220m，南北向宽约 410m，形成陆域面积约 50 万 m2。本工程建成后可在本工程基础上建设岚南 #11泊位自动化堆场。陆域形成工程的总投资为57502万元。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张志虎 | 副研究员 | A01(P) 12200253 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01(P) 12200254 |
|  | 宋利群 | 助理研究员 | A01(J) 12200048 |
|  | 张玮 | 助理研究员 | A01(P) 12200715 |
| 现场调查及采样时间 | 2014.11.10-11.11 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 王凯、常江 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 施工过程中：本项目施工过程中可产生多种粉尘危害，主要包括矽尘、电焊烟尘和其他粉尘等。施工过程中产生的噪声主要是机械性噪声，产生噪声的作业主要有挖土机、推土机等机械作业；压路机、铺路机等路面作业；电钻工具等作业等。在电焊作业时除了产生电焊烟尘，还有锰尘及其化合物、有毒气体如CO、氮氧化物以及紫外辐射。 施工活动中可存在局部振动和全身振动危害。产生全身振动的作业主要有：挖土机、推土机、铺路机、压路机、打桩机等施工机械以及运输车辆作业。产生局部振动的作业主要有：风钻、电锯等手动工具作业。本项目的施工为露天作业，夏季受炎热气候影响较大，少数施工活动还存在热源（如焊接、预热等），而在冬季受岸边的潮湿气候和低温的共同影响，会形成高湿低温和的作业环境，因此建筑工人施工过程中可能受到不同程度的低温危害。 堆场运行过程：化学有害因素：本堆场堆存的货物主要是钢铁、非金属矿石和粮食，因此在堆存、装卸过程中可能产生矽尘、其他粉尘等，具体粉尘的种类根据堆放的货物种类确定。物理性因素：包括噪声、高温、低温。噪声：装载机、堆场、汽车装卸等装卸过程中可产生噪声。高温：本项目陆域形成后拟进行自动化堆场作业，工作场所在夏季受岸边的潮湿气候和高温的共同影响，会形成高湿高温的作业环境。低温：在冬季受岸边的潮湿气候和低温的共同影响，会形成高湿低温的作业环境，露天作业人员可能会受到低温伤害。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》国家安全监管总局（安监总安健[2012] 73号），以及《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[第51号]）的规定，结合本项目作业场所职业病危害因素种类及发生职业病风险，综合分析确定该项目为第四大类“交通运输仓储业”，“铁路、水上、航空运输业”中类，为“职业病危害较重的建设项目”。其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核；职业病防护设施竣工后，由安全生产监督管理部门组织验收。 本评价报告认为照港岚山港区岚南#11泊位自动化堆场陆域形成工程在施工建设和运行过程中，应根据国家现行相关的法律、法规、规章及技术标准要求，高度重视对职业病危害的控制，确保职业安全卫生防护设施到位，个人防护有效，防护设施运转正常，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可基本得到控制，应能满足国家和地方对职业病防治法律、法规和标准的要求。 本次预评价工作只涉及到预测与评价建设单位提供的可行性研究报告书设计的工程建设和施工过程情况可能遇到的职业病危害问题，而不包括今后建设方案作了较大调整后的职业病危害问题。在今后设计与施工或投产运行中遇上有重大变动情况时，其职业病危害预评价应作相应的补充评价或重新评价。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组原则同意该项目《预评价报告书》，《预评价报告书》按专家组意见修改后依程序上报。 |  |  |