山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 中国石油集团济柴动力有限公司工业CT场所辐射水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市长清区经十西路11966号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 李腾 |  | 联系电话 |  | 18678887861 |
| 项目负责人 | 刘洪强 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 定期检测 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | 鲁F20210039 |  |
|  | 曲玮 | 助理研究员 |  | 鲁F20210034 |  |
| 项目主要内容： 中油济柴从重庆真测科技股份有限公司购进9MeV加速器工业CT无损检测系统一台，应用于钻井动力柴油机关键件的内部结构进行扫描检测。加速器工业CT系统由加速器系统、探测系统、自动控制系统、数据采集及图像处理系统、摄像监视及安全防护系统等组成。加速器系统由加速机头、调制器和循环水冷系统组成。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测项目：X射线。 防护设施：车间内机房屏蔽墙体采用混凝土和土层结构屏蔽，采用混凝土和钢防护门做局部屏蔽，设计门-机连锁装置；设置有警示灯、电离辐射警告标识。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 所检测的电子直线加速器工业CT场所辐射水平符合《电子直线加速器工业CT辐射安全技术规范》HJ785-2016国家标准要求。 |  |  |  |  |  |

制表人：  刘洪强           制表日期：  2021.8.30