山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东亿能电源有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 曲阜市书院工业园 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 张卫东 |  | 联系电话 |  | 13562400088 |
| 项目负责人 | 冯斌 |  | 联系电话 |  | 18660170603 |
| 公示信息类别 | 定期检测R 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  | 鲁P20210256 |  |
| 项目主要内容： 山东亿能电源有限公司的委托，对山东亿能电源有限公司工作场所职业病危害因素进行了评价检测，检测范围为一车间（包板）、二车间（焊接）、三车间（配酸、加酸、充电、清洗、印刷、包装）及公用辅助工程（配电室、污水处理、化验室）等工艺流程中产生的职业病危害因素，包括：铅尘、铅烟、二氧化锡、硫酸、盐酸、硫化氢、氨、氢氧化钠、苯、甲苯、二甲苯、噪声、工频电场等。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 称板包板和焊接等设备均设置了侧吸集气罩，在该工序每个操作台采用侧吸集气罩统一收集后分别采用除尘净化器净化处理。称板包板采用脉冲滤筒除尘器除尘，焊接工序设脉冲复合过滤除尘器除尘。 配酸和充电区域设置集气罩，硫酸烟雾经集中收集后进入酸雾净化塔，采用碱水喷淋系统处理，碱水循环使用，尾气经 20m 高排气筒排放。在硫酸工序处，地面进行防腐处理，明沟内设置防腐层。 称板包板、焊接封胶和加酸充电等车间设置通风设施。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 本次检测范围包括化学毒物（铅尘、铅烟、二氧化锡、硫酸、盐酸、硫化氢、氨、氢氧化钠、苯、甲苯、二甲苯），物理因素（噪声、工频电场），其中包板机（收单位）、包板机（上极板）、1＃铸焊机（北线）、3＃铸焊机（南线）和封胶区（北线）的工作场所铅烟/铅尘的峰接触浓度，包板工（收单位）、包板工（上极板）、1＃铸焊工（北线）、3＃铸焊工（南线）的铅烟/铅尘时间加权平均浓度超过职业接触限值；1＃铸焊工（北线）、3＃铸焊工（南线）噪声强度超过职业接触限值。其余均符合接触限值要求。 在对本项目工作场所进行调查、检测的基础上，针对生产阶段存在的职业病危害防护问题，建议企业应加强防护设施与应急救援设施的建立与维护保养工作，为铸焊工配备防噪声耳塞，保证个人防护用品的及时发放与更新，并增强员工的自我防护意识。 |  |  |  |  |  |

制表人：冯斌               制表日期：       2022.1.13