山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：烟台巨力精细化工股份有限公司 地理位置： 烟台莱阳市经济开发区东南区 联 系 人：尹升宝 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：烟台巨力精细化工股份有限公司7.5m³/h废酸浓缩装置技术改造项目职业病危害控制效果评价 项目简介：烟台巨力精细化工股份有限公司（原烟台巨力异氰酸酯有限公司，简称“烟台巨力”），成立于2001年6月29日，注册资本15000万元人民币，是国内唯一一家生产甲苯二异氰酸酯的民营高科技化工企业。为了促进循环经济发展，进一步提高公司资源利用效率，保护和改善环境，公司在充分利用现有生产设施、公用工程基础上，增资建设7.5m³/h废酸浓缩装置技术改造项目。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01（P）12200254 |
|  | 刘正亮 | 副研究员 | A01（P）12200266 |
| 现场调查及采样时间 | 2016年9月25日-27日 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 尹升宝 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | - 建设项目存在的职业病危害因素 本次检测的职业病危害因素：一氧化氮、二氧化氮、硫酸、二硝基甲苯、噪声、高温。 二、建设项目职业病危害因素检测结果 本项目现场检测结果表明，对工作场所空气中存在的有害化学物进行了连续3天的检测。检测结果显示，本项目工作场所有毒有害化学物的最高接触浓度/短时间接触浓度和工种的时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | - 评价结论 依据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，本项目为职业病危害严重的建设项目。本项目在设计、施工中，遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的原则，采取了相应的职业病危害防护措施，基本符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。如果在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，能够达到控制工作场所职业病危害、保护工人身体健康的目的。 二、建议 - 1职业卫生管理补充措施 定期进行工作场所职业病危害因素日常检测工作；组织职业卫生管理人员及负责人参加职业卫生相关培训，并取得相应证书。 - 2现场应急救援补充措施 根据最大班次人数，补充防毒面具作为应急防护用品使用。 - 3职业健康监护情况补充措施 按照《工业企业设计卫生标准》的要求，餐厅根据就餐人数增加足够数量的洗手设施。 - 4职业健康监护情况补充措施 从近三年的查体报告来看，都没有针对听力的检查项目，从本项目的噪声检测结果来看，噪声虽然没有超标，但都接近限值，因此下一次体检有必要增加听力方面的检查项目。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组建议通过该《评价报告书》，报告书修改后依程序上报。 |  |  |