山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 青岛北海船舶重工有限责任公司海洋工程、舰船用救生艇及大型船舶模块化制造能力提升项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 青岛市经济技术开发区的青岛海西湾造修船基地内 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 田忠瑞 |  | 联系电话 |  |  | 13884979257 |  |
| 项目性质 | 新建□ 改建 扩建 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张普 |  |  | 联系电话 |  |  | 13258960026 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收） |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张普 | 工程师 |  |  | 鲁P20210265 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210252 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | 鲁P20210262 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目建成后，年新增1.7万吨自升式海洋工程1座；年新增海洋工程及船舶上层建筑14只。 建设项目总投资为75046万元，其中固定资产投资66975万元，铺底流动资金8071万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2021年6月19日-21日对用人单位生产运行中产生或存在的职业病危害因素进行了检测现场检测期间生产运行正常，气象条件稳定，波动范围不大。 防护设施设置情况： （1）船体机装为露天作业，风速较大，可降低劳动者接触毒物的浓度； （2）在分段预舾装场及上建制作平台设置5套JY-ZK-400型，处理风量为L=400 m3/h，电机功率N＝7.5kW（每套为一拖四，可同时治理4台电焊机），配有移动式FBT35型防爆轴流通风机。 （3）在分散区域设置了尼德曼FILTER CART移动除尘器，风量：759-1050m³/h，N=1.1kW。 （4）在造船区设置防爆风机，在船坞区设置有32台BT35-11-10型立式轴流防爆风机。转速960r/min,风量48326 m3/h，全压324Pa，功率5.5kW（原有利旧）。 （5）在船坞区设置有10台CBL-58型离心通风机，风量为25000m3/h。 （6）砂轮机自带净化系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》等有关法律、法规和规范的规定，对青岛北海船舶重工有限责任公司海洋工程、舰船用救生艇及大型船舶模块化制造能力提升项目进行了职业病危害效果评价，得到以下结论： 本项目建成投产后生产过程中主要存在或产生的职业病危害因素有粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、噪声、紫外辐射、高温、手传振动。 项目的总体布局、生产工艺及布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援措施、个人使用的职业病防护用品、职业病危害防护设施等方面符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等标准规范的要求。 职业卫生管理、对超标点进行整改等方面在结合本报告补充完善后，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可基本得到控制，该项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规及标准、规范的要求。 2021年11月9日，建设单位组织了专家评审，评审意见：按专家组意见对报告进行修改完善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2021XP008的正式稿。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张普                        制表日期：2021年11月24日