山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂 工作场所职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济南市钢城区铁流路 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 陈龙明 |  | 联系电话 |  | 0531-76820529 |
| 项目负责人 | 宋利群 |  | 联系电话 |  | 18560086287 |
| 公示信息类别 | 定期检测☑ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 宋利群 | 助理研究员 |  | A01（P）15101393 |  |
|  | 万纯新 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-040 |  |
| 项目主要内容： 对山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂锅炉车间、汽机车间、燃气车间、化水车间、热力车间、热能车间、供水车间正常生产过程中存在于上述工作场所的职业病危害因素的浓度（或强度）进行检测。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本次职业病危害因素包括：粉尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氨、二氧化氯、盐酸、氢氧化钠、硫酸、苯、萘、高温、噪声、工频电场。 车间; 工种; 职业病防护设施及运行情况. 锅炉车间; 锅炉运行工; 值班室配备空调；主要生产设备露天布置，设置隔音门，隔音窗. 汽机车间; 汽机运行工; 值班室配备空调；设置隔音门，隔音窗. 热力车间; 锅炉运行工、汽机运行工; 值班室配备空调；锅炉设备露天布置. 燃气车间; 煤气净化、煤气加压、TRT发电、煤气防护; 值班室配备空调；车间内设置有轴流风机. 热能车间; 锅炉运行工、汽机运行工、发电运行工、水处理工、煤气净化工、煤气防护工; 值班室配备空调；锅炉设备露天布置；燃气净化工段设置有轴流风机；设置隔音门，隔音窗. 化水车间; 水处理工; 值班室设置隔音门、隔声窗. 供水车间; 水泵工; 值班室设置隔音门、隔声窗. |
| 评价结论及措施建议： 本次检测在正常生产情况下进行，其中，燃气车间净化工段除尘器进行不定期放灰，放灰过程中有少量煤气逸散。检测期间1、2#净化放灰，对1、2#净化进行粉尘和CO进行了检测。 本次检测粉尘作业点短时间接触浓度和各工种时间加权平均接触浓度均符合职业接触限值和超限倍数的要求，合格率100%。 检测工作场所化学毒物氢氧化钠、硫酸、苯、萘、氨、二氧化氯、盐酸、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳的浓度均符合职业接触限值的要求。 检测噪声作业点201个，个体接触噪声强度45人，接触噪声强度均未超出职业接触限值要求，噪声合格率为100%。 检测高温作业点42个，测得的WBGT指数均符合职业接触限值的要求。 检测了供电车间、电气车间主要变电站的工频电场，检测结果均符合职业接触限值要求。 现场调查发现，用人单位为职工配备了耳塞、空气呼吸器等个体防护用品，并定期或根据岗位需要进行更换。生产现场部分职工未按要求佩戴个体防护用品，用人单位应督促其正确佩戴。工作场所内设置的职业危害警示标识不全，用人单位应根据工艺特点及职业病危害因素分布情况，参考本报告增设职业危害警示标识。此外，用人单位需进一步加强职业病防治培训工作，切实加强职工的自我防护意识。 |  |  |  |  |  |

制表人：万纯新                           制表日期：2020年9月10日