山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 博杜安（潍坊）动力有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 刘环环 |  | 联系电话 |  | 13515407860 |
| 项目负责人 | 张普 |  | 联系电话 |  | 13258960026 |
| 公示信息类别 | 定期检测 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-051 |  |
|  | 刘正亮 | 研究员 |  | A01(P)12200266 |  |
|  | 陈学磊 | 助理研究员 |  | A01(J)14100788 |  |
| 项目主要内容： 受博杜安（潍坊）动力有限公司的委托，对公司工作场所的职业病危害因素进行了检测和评价,检测和评价范围为装试车间及其他配套设施在工艺流程中产生的职业病危害因素：二甲苯、乙酸丁酯、二氧化氮、二氧化硫、丁醇及噪声、一氧化碳等。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测情况： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2020年9月12日进行现场检测，检测期间正常生产；生产状况正常生产，防护设施运行正常。 检测的项目有二甲苯、乙酸丁酯、二氧化氮、二氧化硫、丁醇及噪声、一氧化碳。 防护设施设置情况： （1）装试车间设有吸音墙、隔音门；（2）装试车间设有清洗涂装线； （3）装试车间设有喷漆尾气处理系统。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论： 本次正常生产状态下检测的二甲苯、乙酸丁酯、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度（强度）的检测结果均符合职业卫生接触限值要求。 本次检测噪声岗位3个，合格2个，合格率为66.7%，个体噪声超标岗位为：喷漆人工吹风工。超标原因：全天的等效声级不超标，由于每班工作时间为9h，每周工作6天，换算成40h等效声级就超标了。在进行吹风的过程中，噪声比较大，接触时间较长。 建议： (1)防噪措施 为喷漆人工吹风工配发耳塞，加强生产现场监管，加强个体防护用品的规范佩戴检查力度，将各项职业卫生管理制度落实到位。同时加强职业病卫生知识的宣传教育，增强干部职工的自我防护意识。 （2）职业健康监护 企业应每年委托有资质的单位为上岗前、在岗期间和离岗时的职工进行查体，根据查体结果对需要复查的人员进行及时复查。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2020年11月10日