山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 惠普打印机（山东）有限公司职业病危害因素定期检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省威海市环翠区怡园街道高区锦州路29号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 何伶 |  | 联系电话 |  | 13906314803 |
| 项目负责人 | 张放 |  | 联系电话 |  | 13969179200 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  | 鲁P20210249 |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  | 鲁P20210256 |  |
| 项目主要内容： 本次检测范围为惠普打印机（山东）有限公司品质科、PCA科、制造1科、制造3科、制造4科、Delivery科等及其他配套设施在工艺流程中产生/存在的职业病危害因素。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测： 本次正常生产状态下检测的粉尘、二氧化锡、臭氧、甲醇、噪声、紫外辐射浓度/强度及风速检测/测量结果均符合职业卫生接触限值要求。 其中制造3科8306 line组装工（异物清扫工）及Scan sub组装工噪声检测结果接近职业接触限值，需要引起用人单位重视。 防护设施设置情况： 车间 名称; 组成; 工种名称; 作业 方式; 工作内容; 危害 因素; 职业病防护设施设置及运行情况. 制造1科; 主生产线; opc涂抹工; 定点; 涂抹; 粉尘; 设有除尘器，运行正常. 充进工; 定点; 充进. 打印画像工; 定点; 测试; 臭氧; 车间设有机械通风设施. 检查工; 定点; 操作; 噪声; -. Fuser; Fuser组装工（异物清扫工）; 定点; 操作; 噪声; -. PCA科; -; REFLOW工; 定点; 操作; 二氧 化锡; MASK清洗间及手工焊排风机、回流焊排风机. 不良修理工; 定点; 焊接; 二氧 化锡. PBA/A线波峰 焊接工; 定点; 维修保养; 二氧 化锡. 制造3科; 硒鼓 生产; DEVE充进工; 定点; 设备操作、设备异常检查、打扫卫生; 粉尘、 噪声; 设有除尘器，运行正常. OPC涂抹工. OPC打印画像工; 定点; 设备操作、设备异常检查、打扫卫生; 臭氧、 噪声; 车间设有机械通风设施，运行正常. DEVE打印 画像工. 光学车间; Scansub点胶工; 定点; 设备操作、设备异常检查、打扫卫生; 甲醇、噪声; 设有引风机，运行正常. LSU点胶工. LSU组装工; 定点; 组装产品、点焊; 二氧 化锡. LSU UV设备工; 定点; 对产品进行固化; 紫外 辐射; -. 组装工（异物清扫工）; 定点; 吹气清扫; 噪声; -. 制造4科; 各主线清粉工; 定点; 组装产品以及清理粉尘收集器内粉尘; 粉尘; 设有除尘器，运行正常. 技术部; 硒鼓技术试验室试验员; 定点; 测试; 粉尘; -. 品质部; Toner试验室试验员; 定点; 测试; 粉尘; 设有除尘器，运行正常. 产品品质打印实验室试验员; 定点; 测试; 臭氧; 设有机械通风设施. 可靠性实验室; 定点; 测试; 臭氧. 高温可靠性试验室; 定点; 测试; 臭氧. Delivery; 空压机房巡检工; 巡检; 对设备进行检查、巡检; 噪声; -. 集尘器清理工; 巡检; 对设备进行检查、巡检; 噪声、粉尘; -. |
| 评价结论及措施建议： 结论： 本次正常生产状态下检测的粉尘、二氧化锡、臭氧、甲醇、噪声、紫外辐射浓度/强度及风速检测/测量结果均符合职业卫生接触限值要求。 其中制造3科8306 line组装工（异物清扫工）及Scan sub组装工噪声检测结果接近职业接触限值，需要引起用人单位重视。 建议： 建议企业按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）及《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）等的相关要求，完善办公楼或工作场所入口醒目位置设置公告栏，及时公布有关职业病危害因素、应急救援措施以及工作场所危害因素的检测结果等内容。 对本次检测结果浓度/强度较高的区域，应加强对职业病危害防护设施的维护保养，确保其发挥作用。 注意各车间应急设施、急救用品的日常维护、更新，确保各类急救设施、药品等在有效期内使用。 加强生产现场监管，督促工人规范佩戴个体防护用品，提高个体防护意识，增强职工的自我 防护意识。 |  |  |  |  |  |

制表人：张放                      制表日期：2021.12.7