山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害预评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：日照港股份有限公司 地理位置：日照港岚山港区南作业区 联 系 人：王凯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：日照港岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程职业病危害预评价报告书 项目简介：本工程建设单位为日照港股份有限公司。运营单位为日照港股份有限公司岚山装卸分公司。现有堆场能力远远不能满足港区发展的需要，大量依靠港外租赁货场，港外货场面临严重的道路交通和环保压力，外租货场越来越困难，亟需扩建港内货场。因此为了保证港区的可持续发展，提供充足的港区陆域面积，需要在南作业区南二突堤形成相应的陆域。根据日照港总体规划和南作业区现有及在建泊位情况，结合货物流量、流向预测及本工程自然条件， 建设规模为形成的陆域面积约 40.25 万 m2，新建西护岸长约 474.7m，南护岸长约 1046.2m。陆域形成及地基处理后，拟在该地基上建设岚南 #15泊位堆场，主要堆存煤炭及制品、金属矿石。陆域形成工程的投资为63226万元。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张志虎 | 副研究员 | A01(P) 12200253 |
|  | 张海东 | 助理研究员 | A01(P) 12200254 |
|  | 宋利群 | 助理研究员 | A01(J) 12200048 |
|  | 张玮 | 助理研究员 | A01(P) 12200715 |
| 现场调查及采样时间 | 2014.11.10-11.11 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 王凯、常江 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 施工过程：粉尘危害，主要包括矽尘、水泥粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘以及其他粉尘等。其中挖方工程、土方工程中的挖掘机、自卸车、挖土机等机械设备运行过程主要产生矽尘或其他粉尘；小型临时预制场生产过程以及水泥的运输、储存过程中使用自卸车、混凝土泵车等会产生水泥粉尘；在钢铁及维修的焊接过程中主要产生电焊烟尘。钢筋、铝合金切割会产生其他粉尘；在石料砌筑过程中可能产生砂轮磨尘、矽尘等。本项目施工过程中产生的噪声主要是机械性噪声，产生噪声的作业主要有挖土机、推土机等机械作业；压路机、铺路机等路面作业；电动圆锯、金属切割机、电钻工具等作业等。在电焊作业时除了产生电焊烟尘，还有锰及其化合物、有毒气体如一氧化碳、氮氧化物、臭氧以及紫外辐射等。 施工活动中可存在局部振动和全身振动危害。本项目的施工为露天作业，夏季受炎热气候影响较大，少数施工活动还存在热源（如焊接、预热等），而在冬季受岸边的潮湿气候和低温的共同影响，会形成高湿低温的作业环境，因此建筑工人施工过程中可能受到不同程度的低温危害。 堆场运行过程：化学有害因素：本货场运行过程中堆存的货物主要是煤炭及制品、金属矿石，因此在装卸过程中可能产生煤尘和其他粉尘等，具体粉尘的种类根据堆放的货物种类不同而不同。物理性因素：包括噪声、高温、低温。噪声：装载机、汽车装卸等装卸过程中可产生噪声。高温、低温：在货场进行现场作业时，工作场所在受岸边的潮湿气候和高温、低温的影响，会形成高湿高温或高湿低温的作业环境。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》国家安全监管总局（安监总安健[2012] 73号），以及《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[第51号]）的规定，结合本项目作业场所职业病危害因素种类及发生职业病风险，综合分析确定该项目为第四大类“交通运输仓储业”，“铁路、水上、航空运输业”中类，为“职业病危害较重的建设项目”。本评价报告认为照港岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程在施工建设和运行过程中，应根据国家现行相关的法律、法规、规章及技术标准要求，高度重视对职业病危害的控制，确保职业安全卫生防护设施到位，个人防护有效，防护设施运转正常，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可基本得到控制，应能满足国家和地方对职业病防治法律、法规和标准的要求。 本次预评价工作只涉及到预测与评价建设单位提供的可行性研究报告书设计的工程建设和施工过程情况可能遇到的职业病危害问题，而不包括今后建设方案作了较大调整后的职业病危害问题。在今后设计与施工或投产运行中遇上有重大变动情况时，其职业病危害预评价应作相应的补充评价或重新评价。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组原则同意该项目《预评价报告书》，《预评价报告书》按专家组意见修改后依程序上报。 |  |  |