山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司职业病危害因素定期检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 威海市环翠区崮山镇九家疃 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 郑飞飞 |  | 联系电话 |  | 13754613303 |
| 项目负责人 | 张放 |  | 联系电话 |  | 13969179200 |
| 公示信息类别 | 定期检测√ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  | 鲁P20210249 |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  | 鲁P20210256 |  |
| 项目主要内容： 检测范围为现场混装乳化炸药地面站、殉爆场、雷管厂及库区。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测 对6个接触铅尘、1个接触碳酸钠的工种进行了个体检测，并对10个铅尘、3个碳酸钠的工作场所进行了定点检测，检测结果均符合国家职业接触限值要求。但拉拔区铅尘短时间接触浓度检测结果较高，已接近职业接触限值。 对工作场所空气中乙酸、氨进行了定点检测，并对其接触工种的时间加权平均浓度进行了计算，检测及计算浓度结果均符合国家职业接触限值要求。 对工作场所空气中存在的叠氮化钠、叠氮酸进行了定点检测，检测结果均符合国家职业接触限值要求。 对8个工种接触噪声剂量进行了检测，同时对8个工作场所噪声强度进行了定点检测，检测结果均符合国家职业接触限值要求。 对雷管实验室内X射线机的X射线强度进行了检测，检测结果符合国家职业接触限值要求。 防护设施设置情况： 工作 地点; 接触职业病危害因素; 职业病防护设施及运行情况. 叠氮化铅工房; 叠氮酸、叠氮化钠、铅尘、碳酸钠; 设有机械抽风除尘设施，运行正常。. 切割间; 石墨粉尘、铅尘、噪声; 设有机械抽风除尘设施，运行正常。. 太安筛分工房; 太安粉尘; 设有通风除尘设施，运行正常。. 雷管实验室; 铅尘、噪声、X射线; 设有机械抽风除尘设施，运行正常。. 拉拔间; 铅尘、噪声; 设有机械通风设施，运行正常。. 组装间; 噪声; 设备减振、隔音。. 装盘区; 铅尘、噪声; 设有机械抽风除尘设施，运行正常。. 太安排管间; 噪声; 设备减振。. 殉爆场; 铅尘、噪声; 设有机械抽风除尘设施，运行正常。. 硝酸铵仓库、水相制备; 氨、乙酸; 设通风窗，自然通风良好。. 总库; 叠氮化钠; 设通风窗，自然通风良好。. |
| 评价结论及措施建议： 结论： 检测结果均符合国家职业接触限值要求。 建议： 建议企业按照有关标准规范要求，完善办公楼或工作场所入口醒目位置设置公告栏，及时公布工作场所职业病危害因素检测结果等内容。 对本次检测结果浓度/强度较高的区域，如雷管厂拉拔区及叠氮化钠溶液间等，应加强对职业病危害防护设施的维护保养，确保其发挥作用。 注意各车间应急设施、急救用品的日常维护、更新，确保各类急救设施、药品等在有效期内使用。 加强生产现场监管，督促工人规范佩戴个体防护用品，提高个体防护意识，增强职工的自我防护意识。 |  |  |  |  |  |

制表人：张放                      制表日期： 2021.12.6