山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：中国石油华北油田公司二连分公司 地理位置：内蒙古自治区锡林郭勒盟 联 系 人：沈娟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：中国石油华北油田公司二连分公司乌里雅斯太油田地面产能改扩建工程职业病危害控制效果评价报告 项目简介：乌里雅斯太油田2004年投入试采，共投产油井21口/开井15口，为扩大生产进行产能扩建，新建6.41×104t/a产能，新钻77口井，同时将雅一站扩建为联合站，命名为雅斯联合站，功能包括集油、分离、沉降脱水、加热、掺水、原油储存与外运、伴生气处理、天然气发电、装卸车、注水、污水处理、变配电等。 中国石油华北油田公司二连分公司乌里雅斯太油田地面产能改扩建工程于2016年建成投运，在试运行期间，各职业病防护设施同时运行，各项技术指标较好，总体上达到了设计要求。具备了进行职业病危害控制效果评价的条件。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 刘正亮 | 研究员 | A01（P）12200266 |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 | A01（P）12200260 |
|  | 张士怀 | 助理研究员 | A01（P）12200551 |
|  | 赵敬 | 助理研究员 | A01（P）12200468 |
| 现场调查及采样时间 | 2016年10月18日-21日 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 薛其海 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 本项目的主要职业病危害因素为：化学毒物（非甲烷总烃、硫化氢、一氧化碳、盐酸、溶剂汽油、甲醇、一氧化氮、二氧化氮、苯、甲苯、二甲苯、氯）；物理因素（噪声、工频电场）。 二、建设项目职业病危害因素检测结果 对本项目中存在有害化学物的各工作场所进行了连续三天的检测，检测有毒有害化学物12种，检测结果发电工接触一氧化碳超标，超标地点为发电机房，其余均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007) 的要求。对本项目中存在噪声危害的18个主要作业点噪声强度进行了检测，并对5个接触噪声的工种进行了个体噪声检测，检测结果表明，发电工接触噪声超标，噪声较高的地点为发电机房。本项目各工作场所工频电场均符合职业接触限值要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 依据国家安全监管总局《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号）规定，该项目类别属于石油开采，为职业病危害严重的建设项目。中国石油华北油田公司二连分公司乌里雅斯太油田地面产能改扩建工程落实了职业卫生预评价报告提出的各项防护措施；履行了相关设计审查程序；遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的原则，采取的职业病危害防护设施符合相关职业卫生标准要求，职业卫生管理措施基本满足国家有关法律、法规、标准、规范的要求，建设项目达到了竣工验收的条件。 本项目在正常生产过程中，在落实了本报告书的各项措施和建议的情况下，预计对各类职业病危害因素的防护能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 二、建议 1防毒措施 保持设备的密闭性，确保通风设施的正常运行。发电机房一氧化碳浓度较高，应在500KW发电机房设置固定式一氧化碳报警仪，工人在进入前应进行充分通风，并携带便携式报警装置。在进行污水池清淤时应注意做好充分的通风工作，并配备必要的防毒面具和急救设施，严格做好个体防护，并携带便携式硫化氢气体检测仪，以免发生硫化氢等废气引起的中毒。 2防噪声措施 对噪声超标的发电机房采取隔声、吸声、减震等措施，减少工人停留时间，并严格督促佩戴防噪声耳塞。 3应急救援设施 本项目应在化验室，加药间等地方设置洗眼器，洗眼器最少每周启动一次，查看是否能够正常运行，巡井车上应配备急救箱。应制定一氧化碳中毒应急预案，并定期进行演练。本项目应急救援依托东乌旗医院距医院距离17公里。但未与医院签订协议，建议与医院签订应急协议。 4职业健康监护 应当严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期，职业健康查体率应达到百分之百，企业必须建立健全职工的职业健康监护档案。 5个人防护措施 本项目应加强对劳动者佩戴个人防护用品的监督和培训，提高作业人员自我保护意识；加强个人防护用品的定期更换及维护频次，保证防护用品的有效性。 6职业卫生管理 本项目应对用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员进行职业卫生培训，并获得培训证书；用人单位应按照《职业卫生档案管理规范》的相关要求，不断更新职业卫生档案内容。 用人单位还应根据检测结果对作业场所危害的水平、变化趋势做出评定，为进一步完善职业病防护设施和加强个人职业病防护用品提供依据。每年制定相应的计划，列出各项职业卫生经费的预算，从而为防治职业病提供资金保障。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组建议通过该《评价报告书》，报告书修改后依程序上报。 |  |  |