山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害现状评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：青岛丽东化工有限公司 地理位置：青岛 联 系 人：王永杰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：青岛丽东化工有限公司职业病危害现状评价报告 项目简介：青岛丽东化工有限公司建设二甲苯（PX）芳烃工程，设计规模为对二甲苯63万吨/年，本项目于2004年3月18日开工建设，于2006年7月15日工程机械竣工，并于2006年11月6日投入试运行。， |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张志虎 | 副研究员 | A01（P）12200253 |
|  | 程 虎 | 副主任技师 | A01（J）12200028 |
|  | 宋利群 | 助理研究员 | A01（J）12200248 |
|  | 陈学磊 | 实习研究员 | A01（J）14100788 |
|  | 门金龙 | 副主任技师 | A01（P）12200275 |
|  | 张梦萍 | 助理研究员 | A01（J）12200292 |
|  | 陈雯雯 | 助理研究员 | A01（J）14100921 |
| 现场调查及采样时间 | 2014.9.16-22 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 邓丽春 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 在该项目生产正常、基本满负荷运行状态下，针对本项目中存在的苯、甲苯、二甲苯、乙苯、硫化氢、氨、抽余油、液化石油气、正己烷、正庚烷、环己烷、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、盐酸、硫酸、四氯化碳、二氯甲烷、氯气、苯胺、氢氧化钠、噪声、工频电场、高温等。 二、建设项目职业病危害因素检测结果 1、化学毒物检测结果：本次职业病危害现状评价共检测苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油、二氯甲烷、抽余油、液化石油气、四氯化碳、戊烷、乙氢氧化钠烷、庚烷、正庚烷、环己烷、氯、盐酸、硫化氢、氨、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、硫酸、苯胺、一氧化碳24种化学毒物，各工作地点及工种的职业病危害因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002的有关要求。说明青岛丽东化工有限公司生产工艺先进，自动化程度高，管道及阀门密闭性较好，并且现有装置各生产岗位的职业病防护设施运行良好，作业人员基本上以巡检为主，且接触时间较短。 2、物理因素检测结果评：本次职业病危害现状评价对生产一科、生产二科、动力科、环境科、机械科103个点噪声点进行了测定，并对接触噪声的7人进行了个体噪声剂量的测定。 噪声较高的设备主要为：冷却器、各类机泵、鼓风机、锅炉、空冷器、重沸炉等，超过88 dB（A）的有 30个点，其中有14点噪声超过91 dB（A），最高为煤油分馏塔顶空冷器95.2 dB（A）。 各工作岗位个体（工种）接触噪声强度检测结果来看，其中生产一科、二科动力科和机械科操作工接触的噪声强度超过了国家标准规定的卫生限值，分析其主要原因为各装置噪声较大，且连续在作业现场时间较长。 检测结果表明丽东化工工作场所噪声为主要职业病危害因素，虽然本项目作业人员基本以巡检为主，巡检人员在高噪声区每次巡检约1小时，每班约巡检3次，加上作业现场处理其他问题，外操在作业区域时间平均约4小时，巡检人员配有防噪声耳塞，但如巡检人员不佩带或不正确佩带，长时间接触其工作场所的噪声仍会对作业人员听力造成一定的损伤，甚至可导致噪声聋。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 本职业病危害现状评价报告认为，青岛丽东化工有限公司在运行过程中，遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的原则，在存在有职业病危害因素的工作场所采取了必要的职业病危害防护措施，其防护设施正常运行并能够及时保养和维护，符合国家有关职业卫生法律、法规、规范的要求。因此，本报告认为丽东化工有限公司所采取的职业病危害控制措施较为得当，对降低或减少工作场所职业病危害因素的浓度或（强度）起到了有效的控制作用。 针对丽东化工近年来通过职业性体检发现的两名轻微职业病，应对接触噪声和有机溶剂特别是长期接触的做业人员的工作场所，进行经常性职业病危害因素检测，对于职业病危害因素超标的工作场所应加强个体防护，对于职业病防护措施不足之处，应根据本评价报告提出的各项建议措施落实整改，以达到更好地保护劳动者健康及其相关权益的目的。 二、建议 1．职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。 2. 补充完善职业卫生管理制度，并纳入到丽东化工综合管理体系（CIMS）中。 3.培训涉及职业卫生方面的不够具体和全面，应针对性的进行职业病预防培训，如听力保护，有毒物的危害及预防等内容。 4、应将外委人员的职业健康体检纳入到公司的职业卫生管理当中。 |  |  |