山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东鲁抗生物制造有限公司职业病危害因素定期检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 邹城市太平镇里能工业园华鲁路88号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 高春云 |  | 联系电话 |  | 0537-2982317 |
| 项目负责人 | 张诚 |  | 联系电话 |  | 18866870737 |
| 公示信息类别 | 定期检测R 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 信清华 | 助理研究员 |  | 鲁P20210261 |  |
|  | 左 伟 | 高级工程师 |  | 鲁P20210263 |  |
| 项目主要内容： ### 607车间。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： ### 项目评价小组对企业个体工种及工作场所的粉尘、乙酸丁酯、氮氧化物、氢氧化钠、噪声等职业病危害因素进行了检测。 ### 该项目针对生产过程中产生或存在的职业病危害因素采取了一系列防尘、防毒、防噪声等措施。在正常生产且职业病防护设施正常运行情况下，并定期对防护设施进行维护，满足《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： - 结论 ### 本次检测对山东鲁抗生物制造有限公司所产生的粉尘、乙酸丁酯、氮氧化物、氢氧化钠、噪声分别进行了检测，检测结果均符合职业接触限值的要求。 - 建议 ### 607发酵工艺区是主要的高噪声设备集中区，受此类高噪声设备的长时间影响，容易造成工人听力的损伤，发酵工艺消毒工及看罐工现场停留时间过长，故应合理安排工作时间，减少现场停留时间，工人进入工作现场必须佩带有效的防噪声耳塞。 |  |  |  |  |  |

制表人：张诚                      制表日期：2021年11月30日