| 项目名称 | 东营港有限责任公司（5千吨级码头） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 东营市东营港经济开发区港北一路 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 张磊 |  | 联系电话 |  | 0546-8875505 |
| 项目负责人 | 张士怀 |  | 联系电话 |  | 053182619353 |
| 公示信息类别 | 定期检测 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  | A01（P）12200551 |  |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 |  | A01（P）12200260 |  |
|  | 王 辉 | 助理研究员 |  | A01（J）14100791 |  |
|  | 张海东 | 副研究员 |  | A01（P）12200254 |  |
| 项目主要内容： - 5千吨级码头建有2个5千吨级液体化工品接卸泊位，设计年通过能力为190万吨。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况：检测的职业病危害因素：①化学性有害因素：硫化氢、正己烷、戊烷、正庚烷、壬烷、辛烷、苯、甲苯、二甲苯，汽油。②物理因素：噪声 职业病防护设施及运行情况 （1）码头装卸设施、管线露天布置，自然通风良好。 （2）码头平台使用PLC控制系统装置对整个生产系统集中控制，工艺密闭化、自动化程度高，减少工人现场作业时间。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 评价结论：化学物质：对工作场所空气中存在的化学物质进行了检测，检测化学物质：溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、戊烷、正己烷、正庚烷、辛烷、壬烷、硫化氢共10种，工作场所空气中的化学物质的短时间接触浓度、最高接触浓度和各工种的时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求。 噪声：噪声检测结果均符合职业接触限值要求。 措施建议： 建议建设单位定期对各职业病防护设施如各管道、阀门的密封性、减振消声器的有效性等进行巡查、维修，确保各职业病防护设施的正常有效。 |  |  |  |  |  |

制表人： 张士怀                         制表日期：2020.3.15