山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 现代牧业（汶上）有限公司职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济宁市汶上县郭仓镇 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 高艳青 |  | 联系电话 |  | 18369851011 |
| 项目负责人 | 门金龙 |  | 联系电话 |  | 0531-82629253 |
| 公示信息类别 | 定期检测☑ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 门金龙 | 副主任技师 |  | A01（P）12200275 |  |
|  | 张 放 | 副研究员 |  | A01（P）12200577 |  |
|  | 邹 薇 | 主任技师 |  | A01（J）12200145 |  |
|  | 张梦萍 | 助理研究员 |  | A01（J）12200292 |  |
| 项目主要内容： 现代牧业（汶上）有限公司位于济宁市汶上县郭仓乡，场区占地面积约1000亩，交通便利；公司从澳大利亚引进优质荷斯坦奶牛，为存栏规模约为10000头奶牛养殖场，为乳品制造业提供充足的原奶。 采用先进的饲养方式，引进世界领先水平的转盘挤奶机、并列式挤奶机、鱼骨挤奶机进行挤奶作业；奶牛采用 TMR自动搅拌车进行撒料饲喂，达产期年产鲜奶约38400吨。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测：按照职业病危害定期检测要求对现代牧业（汶上）有限公司饲料混配、撒料、奶牛饲养、犊牛饲养、奶牛挤奶、奶牛粪便处理等过程中产生的职业病危害因素：谷物粉尘、氨、硫化氢、甲硫醇、三甲胺、噪声、高温进行了检测。 防护设施：防尘、防毒设施：（1）牛舍、挤奶厅均以自然通风为主，牛舍、挤奶厅顶部均设置赛可龙风机，主要用于夏季为奶牛降温，同时可加强该区域通风，有利于牛粪尿产生的三甲胺、甲硫醇、氨气、硫化氢等有害物质加速扩散。（2）撒料车自带搅拌装置，搅拌站饲料搅拌机固定于地面，并设置减振基础，饲料湿式搅拌，减少因设备振动产生的谷物粉尘。（3）饲喂司机投料时驾驶投料车机械投料，避免人工投料直接接触谷物粉尘。（4）清粪工作业时驾驶吸粪车进行清粪，避免近距离接触牛粪产生的氨气、硫化氢。（5）沼气发酵池及沼液池露天布置，且以覆膜覆盖，作业人员巡检作业。 防噪声设施：（1）饲料搅拌机固定于地面，并设置减振基础，降低因设备振动产生的噪声。（2）产生较大噪声的空压机、真空泵集中布置，并采取消声、减振等措施，维修人员巡检作业，现场调查，每接触5分钟左右。 防暑防寒措施：（1）控制室、值班休息室设置了风扇、空调，用于夏季降温，冬季采暖。（2）高温的物料管道及设备采取隔热保温措施,防止烫伤及热量扩散。（3）夏季高温天气为员工提供防暑用品，如绿豆汤、冷饮等,配备必要的防暑药品,如风油精、藿香正气水等。（4）牛舍、挤奶厅均为自然通风，顶部均设置赛可龙风机，用于夏季为奶牛降温。 防布鲁氏菌病措施：（1）人员及奶牛均接种布鲁氏菌病疫苗。（2）做好卫生消毒切断传播途径。（3）定期检疫，隔离、扑杀感染奶牛，消灭传染源。（4）进行宣传教育，加强职工对布鲁氏菌的认识，掌握预防布鲁氏菌的方法，自觉预防布鲁氏菌。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论： 接触甲硫醇、三甲胺、氨、硫化氢的工作场所及相应作业岗位的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的要求。接触粉尘的5个作业岗位及相应的工作场所的粉尘接触浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的要求。接触噪声的7个工种进行了个体噪声强度的测定，并对相应的10个噪声作业点进行了测定，对接触噪声的7个工种进行了40h/周等效声级计算，计算结果均不超过85dB(A)。锅炉房的高温进行了检测，检测结果符合高温职业接触限值的要求。 建议： - （1）应更换场区总平面布置展图，据现场调查，燃煤锅炉房、换热间、发电机、2吨锅炉均已拆除。 - （2）场区能源区域明显位置应设置风向标，发酵池、液肥池等区域应设置甲烷、硫化氢、氨自动报警装置。作业人员巡检作业应携带便携式硫化氢、氨、甲烷报警仪。 - （3）（GBZ2.1-2019）规定，谷物粉尘、奶牛的皮毛粉尘可能具有致敏作用，作业人员，应做好上岗前、在岗期间职业健康检查，一旦发现作业人员出现过敏，应及时调离工作岗位并妥善处理。 - （4）虽然检测的相关作业人员40小时/周等效连续声级不超过85dB(A)，但饲喂司机在进行物料搅拌时，噪声较大，应配备防噪声耳塞，挤奶工作业时，应佩戴好防噪声耳塞；真空泵、空压机虽巡检时间短，作业人员也必须佩戴好防噪声耳塞。 - （5）加强奶牛场防疫设施建设，完善重大动物疫病免疫、人畜共患病的检疫净化，建立健全重大动物疫病监测、预警机制，全力做好奶牛场自我封闭式管理、免疫、检疫、消毒及监测预警等工作。定期对作业人员进行职业健康检查，预防传染病的发生。 |  |  |  |  |  |

制表人：  门金龙                    制表日期：  2021年8月12日