山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害现状评价工作公示信息表

| 项目名称 | 黔西县耳海矿业有限公司职业病危害现状评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 贵州省毕节市黔西县花溪乡 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 厉洪卫 |  | 联系电话 |  | 18699925592 |
| 项目负责人 | 左伟 |  | 联系电话 |  | 13963231929 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 左 伟 | 高级工程师 |  | A01（P）15101390 |  |
|  | 张 诚 | 助理研究员 |  | A01（P）12200726 |  |
|  | 程 虎 | 副主任技师 |  | A01（J）12200028 |  |
| 项目主要内容： 矿井井下生产规模为一个综采工作面、六个掘进工作面，地面配备煤仓、机修厂、绞车房、通风系统、压风系统、供配电、木厂、污水处理等辅助生产系统。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本厂区存在的职业病危害因素主要有煤尘、矽尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨、氯化氢、锰及其化合物、噪声、手传振动、高温、工频电场、紫外辐射。 耳海煤矿防尘系统主要为矿井通风系统和矿井防尘管网系统。矿井按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《煤矿安全规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的要求，采取了通风排尘、喷雾防尘、洒水防尘、湿式钻眼减尘、湿式爆破减尘、冲洗巷道积尘、水幕净化风流等综合防尘措施。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 评价结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; —. 2.设备布局; 符合; —. 3.建筑卫生学; 符合; —. 4.职业病危害因素; 基本符合; 部分岗位粉尘、噪声超标。. 5.职业病防护设施; 符合; 瓦斯发电厂未建立高温中暑应急救援预案，未组织高温中暑演练。. 6.应急救援设施; 符合; —. 7.职业健康监护; 符合; —. 8.个人防护用品; 符合; —. 9.辅助用室; 符合; —. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; —. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 职业卫生档案需进一步完善。. 12.职业病危害告知; 基本符合; 现场警示标识、告知牌老化缺失，部分位置设置不全。. 13.职业卫生培训; 符合; —. 14.职业病危害项目申报; 符合; —. 措施建议 序号; 存在问题; 整改措施及建议. 1; 职业病危害因素; 打眼位粉尘浓度，采煤机及打眼工个体噪声强度高于国家职业接触限值。; 严格要求粉尘超标作业地点劳动人员佩戴防尘口罩并及时更换防尘滤芯；在不影响生产的前提下调整噪声超标岗位的工作制度，减少接触噪声的时间，并严格督促作业人员按要求正确佩戴防噪耳塞。. 2; 职业病防护设施; 瓦斯发电厂未建立高温中暑应急救援预案，未组织高温中暑演练。; 瓦斯发电厂应按规定建立高温中暑应急救援预案，并定期组织高温中暑应急救援演练。. 3; 职业卫生管理制度; 职业卫生档案需进一步完善。; 应按相关规定及时完善更新相关职业卫生管理制度。. 4; 职业病危害告知; 现场警示标识、告知牌老化缺失，部分位置设置不全; 告知卡和警示标识应至少每半年检查一次，发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换，及时补全缺失的警示标志。. |

制表人：左伟                      制表日期：2020年11月13日